Kytkent 1750Hz nen tunnistamiseksi. Astus sdetn 1k trimmerill.

Circuit for 1750Hz detection. Right setting is aligned with 1k trim.pot.

2x1n4148

l-----l

EAR            0.68yF                        5.1k   l

----10k---++---ll---l                        l     ltrim

AK        l                        l     l->1k

KA        l GND--0.68yF--1:::::::5 +        l   0.1yF styrof.

ll        l GND--6.8yF---2  NE   6----------+----ll--GND

GND        l--------------3  567  7--GND

+4:::::::8------------+-------------- OUT

l                     l

12V            reg                 l                    2.2k

-------+----78L05----------------+---------------------l

10yF    l                 +10yF

l     GND                 l

GND                       GND

--------------------------

Liitynt COM porttiin tarvitsee listransistorin:

Connection to COM port will need an additional transistor:

+5V   PNP (BC557 or equ)

l e

OUT                  b /

--------------10k-------l

\  c

l

l

1k

l

+-------------------pin 5 of com

l

15k

l

l------------------- pin 2 of COM