KISSINIT Version 1.00  (20. November 1993)

von Ren� Stange, DG0FT @DB0KG.DEU.EU

Inhalt

1. Allgemeines

2. Programmaufruf und Optionen

3. Initialisierungsdatei

4. Anwendungsbeispiel

5. Urheberrechte und Nutzungsbedingungen

1. Allgemeines

Bei  vielen TNCs (z.B. PK232, KAM) mu� mit speziellen  Befehlen  der

KISS-Modus  aktiviert  werden,  bevor sie mit  dem  TFPCX  verwendet

werden  k�nnen.  Das TFPCX bietet daf�r  selbst  keine  M�glichkeit.

Das Programm KISSINIT kann beliebige Zeichenfolgen �ber die serielle

Schnittstelle  an den TNC ausgeben und damit  die  KISS-Einschaltung

vornehmen,  wie  auch die Deaktivierung von KISS, wenn der  TNC  f�r

andere  Zwecke  ben�tigt  wird.  Die  Verwendung  von  KISSINIT  ist

�brigens nicht auf das TFPCX und KISS beschr�nkt.

Die  Befehle zur Aktivierung des KISS-Modes werden  einer  Textdatei

(Standard  KISS.INI) entnommen. Sie sind von TNC zu TNC  verschieden

und sollten in der TNC-Dokumentation angegeben sein. KISSINIT bietet

die  M�glichkeit, mehrere verschiedene Initialisierungssequenzen  in

einer  Datei  abzulegen  und  die  ben�tigte  Variante  beim   Start

auszuw�hlen.  Sinnvoll w�re die Schaffung einer Art  Bibliothek  zur

KISS-Initialisierung  f�r die g�ngigen TNC-Typen. Die  mitgelieferte

Datei  KISS.INI  enth�lt bereits einige Beispielsequenzen,  die  ich

verschiedenen  Mailbox-Artikeln entnommen habe, jedoch meist  selbst

nicht testen konnte.

Wer  bisher mit dem TFPCR gearbeitet hat, kann auch direkt die  dort

verwendete  Datei  AUTOKISS.CFG �bernehmen (in  KISS.INI  umbenennen

oder  Option  -F verwenden). Falls es dabei Probleme  geben  sollte,

kann  das  an  der besonderen Bedeutung  einiger  Zeichenfolgen  bei

KISSINIT liegen, die aber selten in Befehlen auftreten sollten.

Beim  Aufruf von KISSINIT darf das TFPCX nicht geladen  sein,  sonst

erscheint eine Fehlermeldung. Die KISS-Aktivierung mu� vor dem Start

des  TFPCX erfolgen. Werden mehrere TNCs parallel verwendet, so  ist

KISSINIT f�r jeden TNC extra mehrfach aufzurufen.

Die  Parameter  der  seriellen  Schnittstelle  des  TNC  m�ssen  f�r

KISSINIT wie folgt eingestellt sein:

- 8 Datenbits

- 1 Stopbit

- kein Parit�tsbit

2. Programmaufruf und Optionen

Beim  Aufruf von KISSINIT k�nnen bestimmte Parameter mit  Hilfe  von

Kommandozeilen-Optionen  beeinflu�t werden. Alle  Optionen  beginnen

mit  einem  '-' und werden durch Leerzeichen  voneinander  getrennt.

Innerhalb einer Option sind keine Leerzeichen erlaubt.  Gro�-/Klein-

schreibung wird nicht unterschieden. Folgende Optionen sind  m�glich

(mit 'KISSINIT -H' abrufbar):

Options:                                  Default

-PCOMn[:xxx]    COM port [address]      COM1

-Bnnnn          baud rate               9600

-Dnnn:nnn:nnnn  delay (char/line/exit)  30:300:2000 (ms)

-F<file>        init file               KISS.INI

-S<section>     choose section in file

-K              kiss reset

-N              no messages

Die Optionen haben folgende Bedeutung:

-PCOMn[:xxx]  Auswahl der seriellen Schnittstelle (n = 1-4)

Hier  ist die Schnittstelle anzugeben, an der der TNC  angeschlossen

ist   (Standard  COM1).  Die  Portadresse  der  Schnittstelle   wird

normalerweise  automatisch  ermittelt,  kann aber  bei  Bedarf  auch

direkt hexadezimal angegeben werden.

Beispiel:

KISSINIT -PCOM3:338

(TNC an COM3 mit Portadresse 338H)

-Bnnnn  Baudrate auf der seriellen Schnittstelle (dezimal)

M�gliche  Werte sind 2400, 4800, 9600 (Standard), 19200,  38400  und

57600 Baud.

-Dnnn:nnn:nnnn  Schutzzeiten (dezimal in Millisekunden)

^   ^   ^

1)  2)  3)

Die  meisten TNCs brauchen eine bestimmte Zeit zur Verarbeitung  der

empfangenen Zeichen, zur Ausf�hrung von Befehlen (am Zeilenende) und

f�r  Initialisierungszwecke. Wird darauf keine  R�cksicht  genommen,

kann  es zu Zeichenverlusten kommen oder der TNC ist noch  nicht  im

KISS-Modus,  wenn das TFPCX gestartet wird. KISSINIT wartet  deshalb

nach jeder Zeichenausgabe, am Zeilenende und am Ende der �bertragung

eine einstellbare Zeit ab, bis die n�chste Ausgabe erfolgt bzw.  das

Programm beendet wird.

Schutzzeiten          Wertebereich  Standard

1) nach jedem Zeichen      0-999  ms     30 ms

2) nach jeder Zeile        0-999  ms    300 ms

3) nach der �bertragung    0-9999 ms   2000 ms

Die  Standardwerte f�r 1) und 2) sollten im Allgemeinen  ausreichen,

Wert 3) mu� aber u.U. vergr��ert werden.

Beispiel:

KISSINIT -D30:300:5000

Beim  TNC2 mit The Firmware dauert die  KISS-Initialisierung  einige

Zeit, speziell bei TNCs mit geringer Taktfrequenz (Blinken der  LEDs

beobachten). Hier wartet KISSINIT deshalb 5s (= 5000 ms) vor  seiner

Beendigung,  damit  beim  nachfolgenden Start von  TFPCX  aus  einem

Batch-File der TNC auch sicher im KISS-Modus ist.

-F<Datei>  Name der Initialisierungsdatei (Standard KISS.INI)

Falls  eine andere Datei verwendet werden soll, kann der Name  (auch

mit Pfad) mit dieser Option angegeben werden.

-S<Abschnitt>  Initialisierungssequenz (Abschnitt) ausw�hlen

Die Initialisierungsdatei kann bei Bedarf aus mehrereren Abschnitten

bestehen, die mit '[Name]' beginnen (siehe unten). Mit dieser Option

w�hlt  man  den  Abschnitt aus, der  zur  Initialisierung  verwendet

werden  soll. Als Parameter wird der Name des Abschnittes  angegeben

(ohne  []),  wobei Gro�-/Kleinschreibung nicht  unterschieden  wird.

Standardm��ig wird vom Anfang der Initialisierungsdatei gelesen.

-K  KISS-Modus ausschalten

Soll der TNC lediglich aus dem KISS-Modus zur�ckgesetzt werden, wird

dazu keine Initialisierungsdatei ben�tigt. Diese Option bewirkt  das

Senden  der KISS-Reset-Sequenz an den TNC. KISS.INI wird  in  diesem

Fall nicht gelesen.

-N  Meldungen unterdr�cken

Hiermit  lassen  sich die Meldungen von KISSINIT und  das  Echo  der

gesendeten  Zeichen  abschalten.  Fehlermeldungen  erscheinen   aber

trotzdem.

3. Initialisierungsdatei

Die Datei kann folgende spezielle Zeichenfolgen enthalten:

\nnn    Steuerzeichen mit dez. ASCII-Code nnn (0-255) ausgeben

\e      Escape-Zeichen (\27) ausgeben

\k      KISS-Reset-Sequenz (\192\255\192) senden

\d      1 Sekunde Pause

^c      Control-Zeichen (c = A-Z) ausgeben (z.B. ^X = Ctrl-X)

In den Zeichenfolgen wird Gro�-/Kleinschreibung nicht unterschieden.

Folgt  auf das '\' ein anderes Zeichen als die oben angegebenen,  so

wird eine eventuelle Sonderbedeutung dieses Zeichens aufgehoben  und

nur das Zeichen ausgegeben. Soll z.B. das '\' ausgegeben werden, ist

also '\\' zu verwenden (bzw. '\^' beim Zeichen '^'). Wenn ein '\' am

Zeilenende  steht, wird das Zeilenende-Zeichen (CR = \13)  nicht  an

den  TNC ausgegeben. Ein ';' am Zeilenanfang leitet einen  Kommentar

ein. Die Kommentarzeile wird komplett �berlesen.

Die Datei wird standardm�ssig von Anfang bis Ende verarbeitet.  Wenn

man  mehrere verschiedene Initialisierungssequenzen speichern  will,

kann man die Datei aber auch in Abschnitte einteilen, wobei mit  der

Option -S (siehe oben) ausgew�hlt wird, welcher Abschnitt  verwendet

werden  soll.  Ein Abschnitt beginnt mit dem Kopf '[Name]',  der  am

Zeilenanfang stehen mu�. 'Name' ist die Bezeichnung, die der  Option

-S zu �bergeben ist.

Wird die Option -S verwendet, beginnt die Ausgabe in der Zeile,  die

auf  den  Kopf des gew�hlten Abschnittes folgt. Hinter  ']'  in  der

Kopfzeile kann auch ein beliebiger Kommentar stehen. Unabh�ngig  von

-S  wird  die Verarbeitung immer beendet, wenn das  Zeichen  '['  am

Zeilenanfang auftritt, also der n�chste Abschnitt beginnt, oder  das

Dateiende erreicht wird.

4. Anwendungsbeispiel

Ein  TNC2 mit The Firmware (von NORD><LINK) soll in  den  KISS-Modus

geschaltet  werden.  Der entsprechende Befehl lautet '@K'  und  wird

durch ein Escape-Zeichen eingeleitet. Vor der Befehlsausgabe  sollen

mit  Control-X eventuell im Zeilenpuffer des TNCs  stehende  Zeichen

gel�scht werden. Die Datei KISS.INI enth�lt folgende Zeile:

^X\e@K

Wenn der TNC an COM1 mit 9600 Baud angeschlossen ist, wird  KISSINIT

z.B. wie folgt gestartet:

KISSINIT -PCOM1 -B9600 -D::5000

Durch  die  Option -D wartet KISSINIT vor dem  Programmende  noch  5

Sekunden,  damit der TNC die Initialisierung durchf�hren  kann  (nur

bei  langsamen TNCs n�tig). Die Schutzzeiten f�r Zeichenausgabe  und

neue  Zeile  sind hier nicht angegeben (die ':' m�ssen  aber  sein),

daf�r  werden  die Standardwerte verwendet. Die Optionen -P  und  -B

k�nnten  hier  allerdings  auch entfallen, da  COM1  und  9600  Baud

ebenfalls  Standard  sind. Die Bildschirmausgabe  sieht  bei  diesem

Beispiel so aus:

���������������������������������������Ŀ

� KISSINIT v1.00 (Nov 20 1993) by DG0FT �

�     Free for non-commercial usage     �

���������������������������������������Ĵ

� COM1 (3F8),  9600 Bd,  30 300 5000 ms �

�����������������������������������������

Reading ...

\24\27@K

Im  unteren Kasten wird die serielle Schnittstelle mit  Portadresse,

die Baudrate und die Schutzzeiten (Zeichen, Zeile, Ende)  angezeigt.

KISSINIT  gibt  au�erdem alle Zeichen aus, die an den  TNC  gesendet

werden (Echo). Nicht darstellbare Zeichen erscheinen als '\nnn' (nnn

ist der ASCII-Code). Im Beispiel steht '\24' f�r '^X' und '\27'  f�r

'\e'. Man k�nnte auch diese Darstellung im File KISS.INI verwenden.

Zur Abschaltung des KISS-Modes und zur nachfolgenden Einstellung des

Rufzeichens im TNC kann z.B. folgender Dateiinhalt verwendet werden:

\k\d\d\d\d\d\

\eI CALL

Zun�chst erfolgt ein KISS-Reset (\k), nach dem 5 Sekunden (5 mal \d)

gewartet wird. Diese Zeit ben�tigt der TNC zum Neustart. Das '\'  am

Zeilenende bewirkt, da� der nachfolgende Zeilenvorschub nicht an den

TNC ausgegeben wird. In der folgenden Zeile wird mit dem Befehl  'I'

das eigene Rufzeichen eingestellt.

Beide  Initialisierungssequenzen  kann man nun wie  folgt  in  einer

Datei kombinieren:

;

; KISS einschalten

;

[KISSON]

^X\e@K

;

; KISS abschalten

;

[KISSOFF]

\k\d\d\d\d\d\

\eI CALL

Der Aufruf von KISSINIT erfolgt dann mit (hier ohne -P und -B):

KISSINIT -SKISSON

bzw.

KISSINIT -SKISSOFF

Die  Datei enth�lt au�erdem noch Kommentarzeilen. Zu  beachten  ist,

da� diese Datei nicht mehr ohne die Option -S verwendet werden kann,

weil dabei ab Dateianfang bis zur Zeile '[KISSON]' gelesen wird  und

hier  nur  Kommentare stehen. Man k�nnte aber  vor  '[KISSON]'  eine

'Standard'-Sequenz einf�gen, die ohne -S verwendet wird.

5. Urheberrechte und Nutzungsbedingungen

Der  Autor des Programms KISSINIT ist Ren� Stange (DG0FT).  KISSINIT

darf zur Verwendung im Amateurfunk als Kopie an Dritte weitergegeben

werden,  soweit keine Geb�hren erhoben werden. Insbesondere ist  die

Beigabe von KISSINIT zu anderer Hard- und Software nur dann erlaubt,

wenn  f�r das jeweilige Produkt ebenfalls keine  Geb�hren  berechnet

werden  oder mein Einverst�ndnis vorliegt. Es ist  nicht  gestattet,

das Programm kommerziell zu nutzen oder zu vertreiben.

Eine  Garantie f�r eine ordnungsgem��e Funktion wird nicht  gegeben.

Der  Autor  kann nicht f�r eventuelle Sch�den, die  durch  die  Ver-

wendung  von KISSINIT entstehen, haftbar gemacht  werden  (Haftungs-

ausschlu�).