������                         �

�     �                        �

�     �  ��   ��   ��   ��   ���  ��   ��

�     � �  � �  � �  � �  � �  � �  � �  �

������  �  � �    �       � �  � �  � �

�       ���� ���  �     ��� �  � �  � �

�       �       � �    �  � �  � �  � �

�       �  � �  � �  � �  � �  � �  � �

�        ��   ��   ��   ��   ��   ��  �

Pescador Version 1.0 (Beta)

Nivel Beta #00150 27/07/96 (exp: 09/96)

por Pedro E. Colla (LU1BUV) 1996

Captura forward entre BBS por Monitoreo de Canal

(o ... El perro que, desafinando, canta tangos!)

-------------------------------------------------------------------------------

No se si lo tiene claro........

ESTA ES UNA VERSION

BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA

-------------------------------------------------------------------------------

Introduccion

------------

Este programa permite obtener forward de la red packet AX.25 mediante

el monitoreo del trafico de la red, esto es, sin conectarse fisicamente con

un BBS.

Para ello bastara monitorear el canal en el cual dos BBS hagan forward

entre si.

El metodo dista de ser perfecto, los alcances y limitaciones se revisaran

con mas detalle en las secciones siguientes.

En el estado actual el programa implementa un CONCEPTO y esta implementa-

cion dista aun de ser confiable para la operacion diaria; todas las

facilidades y opciones de configuracion del programa asi como no pocos de

sus algoritmos son pausibles de cambio en funcion de la evaluacion de su

uso.

Sobre este documento

--------------------

Esta es la version principal de documentacion del programa.

Su actualizacion se hara sobre la base del 'mejor esfuerzo e intencion'

para reflejar el funcionamiento del programa.

Audiencia

---------

Este programa esta dirigido a los sysops y estaciones avanzadas que procuran

mejorar la eficiencia de nuestros saturados canales en la red packet.

Se asume una familiaridad basica con el funcionamiento de la red amateur

radio packet.

Si lo que hace el programa le suena a chino basico considere la posibilidad

que este programa no sea adecuado para Ud.

Requerimientos

--------------

- Hardware

PC compatible 386+, 640K RAM, algo de disco.

- Software

DesqView, Windows 3.1 u OS/2 2.1

Packet Switch G8BPQ 4.09a+ o TFPCX 2.10 (ver configuracion).

BBS o PMS capaz de operar bajo switch BPQ y aceptar import en

formato W0RLI.

Mensajeria en Packet AX.25

--------------------------

Para entender el PROPOSITO y el ALCANCE de este programa es necesario

entender los mecanismos que regulan el forward de mensajeria en la red

packet.

Diariamente el trafico de mensajeria fluye por la red packet a traves de

multiples sesiones de forward entre los nodos (BBS) de esta red.

Estas sesiones de forward se llevan a cabo utilizando una variedad de

enlaces tales como HF, VHF, UHF, Satelite, Telefono e incluso otras redes.

Basicamente el forward transporta dos tipos de informacion, los boletines

y el mail privado; ambos difieren sensiblemente en su tratamiento.

El mail privado se desplaza entre dos puntos cualquiera de la red a

traves de multiples sesiones de forward siguiendo un ruteo que estara

determinado por el destino del mismo; usualmente cada nodo de la red enviara

el mail a su siguiente destino basado en la mejor o peor seleccion de ruta

que ese nodo defina en funcion del destino; usualmente, el mail privado

desaparece de un nodo intermedio luego que se le dio curso.

Los boletines, por el contrario, fluyen en forma radial a partir de su

nodo de origen y sin un destino prefijado. Para mejorar la definicion de las

caracteristicas del transporte los boletines son enviados a 'grupos' como

por ejemplo @LUNET o @WW; dentro de esos grupos a su vez se le define un

'tema' como por ejemplo FBB@LUNET.

En general el grupo domina el forward de un determinado boletin y las

rutas que este seguira, aunque otras consideraciones propias de cada nodo

podra incidir tambien en este proceso tal como el tama�o individual del

boletin, el tratamiento de topicos inconvenientes en la optica del sysop o

simplemente su nodo de origen.

Cuando es propagado, cada nodo lo hara con todos los otros nodos con los

que mantenga forward y con los que tenga establecido transferirle un

boletin si pertenece a un determinado grupo.

A diferencia del mail privado, el boletin se puede enviar multiples

veces (tantas como nodos se haga forward, en el extremo) y quedara residente

en el nodo hasta tanto este lo depure segun las politicas de mantenimiento

que establezca el sysop.

Esto motiva que un boletin genera trafico en la red segun una relacion

con los nodos que lo reciben (y a su vez con los usuarios en estos que los

acceden); este trafico es entonces MUY SIGNIFICATIVO.

Proposito y Alcance

-------------------

Es importante entender el PROPOSITO y el ALCANCE de este programa antes

de decidir su uso.

El PROPOSITO de este programa es aprovechar el hecho que en areas

densamente pobladas pueden existir varios nodos que simultaneamente tengan

buena visibilidad radioelectrica entre si y cuyo trafico de boletines es

redundante.

En estas circunstancias el trafico de la mensajeria fluye por la red

y puede ser monitoreado por las otras estaciones; si mediante ese monitoreo

se logra capturar una fraccion de esa mensajeria se evitara posteriormente

ese trafico.

Para eso el programa monitorea el trafico entre dos nodos designados

y cuando interpreta que estan haciendo forward entre si intenta capturar

la mayor cantidad de mensajes posibles; con aquellos que tenga exito son

generados en formato de import para ser introducidos en el nodo (BBS/PMS)

propiamente dicho.

De esa forma, cuando esos mismos items de mensajeria sean posteriormente

propuestos seran reportados como ya disponibles y el forward no tendra lugar.

El ALCANCE resulta entonces sobre que fraccion del total de mensajeria

es el objetivo de capturar, o en otros terminos, cuales son los limites

en la eficiencia que el programa puede tener en su proposito.

Y al respecto existen algunas importantes limitaciones inherentes al

metodo utilizado, las mas importantes son:

- Los nodos cuyo trafico se intercepta operan en forma AX.25 conectada,

y tienen disponibles mecanismos en este protocolo para superar errores;

una estacion monitoreando en forma pasiva no dispone de esos

mecanismos; todo error detectado en la estacion que monitorea que no

ocurra simultaneamente en el nodo que oficia de receptor implicara

seguramente la perdida de ese boletin.

- Excepto intercepciones triviales (ej. monitorear nuestro propio nodo)

existiran ciertas diferencias en la forma relativa en que las estaciones

que realizan forward se escuchan entre si y como nosotros a su vez

las escuchamos a ellas. Tanto en forma relativa a la se�al como ante

impacto de colision con una cuarta estacion.

- La metodologia de forward comprimido y por lote (varios mensajes por vez)

como el implementado por el BBS F6FBB optimiza el enlace

entre las dos estaciones que hacen forward pero inherentemente hace

menos eficiente el esquema de monitoreo.

Usualmente algun error durante la recepcion del un lote invalidara la

totalidad de ese lote (varios mensajes).

- Al mismo tiempo, esquemas de transmision parcial de mensajes, como el

offset recovery implementado desde la version FBB 5.15c en adelante,

hacen extremadamente dificil el monitoreo de dichos mensajes por lo que

esta version no los intenta capturar.

Si bien algunos de estos factores estan compensados por mecanismos

incorporados en el programa mediante una tecnologia de codigo denominada

'Fuzzy Logic' (Logica incierta) no pueden ni con mucho ser totalmente

compensados.

Debido a eso, este programa NO DEBE SER TOMADO COMO UN REEMPLAZO DEL

FORWARD CONVENCIONAL entre nodos; mas bien como un complemento.

Se requiere un considerable esfuerzo de experimentacion y ajuste de los

algoritmos del programa antes que se puedan obtener figuras solidas sobre

su efectividad real; figuras preliminares permiten inducir que es capaz de

capturar entre 10-60% de un forward con metodo W0RLI (ASCII no comprimido) y

entre un  5-50% de forward con metodo F6FBB (binario, comprimido); asumiendo

que existe un enlace bueno entre la estacion que monitorea y las que estan

haciendo forward.

La filosofia subyacente es, si el costo (en terminos de recursos de

sistema) de hacer funcionar este programa es bajo entonces cualquier ahorro,

incluso de un solo mensaje, es una importante ganancia.

Metodo de Operacion

-------------------

El funcionamiento del programa puede ser facilmente entendido en la

medida que se tenga una familiaridad razonable con el protocolo AX.25.

El programa monitorea el trafico de los canales disponibles en un nodo,

usualmente operando bajo un switch G8BPQ aunque existe la posibilidad de

operarlo directamente con un TNC (ver TFPCX).

Se asume que correra al mismo tiempo que un nodo BBS o PMS y potencialmente

otros componentes que compartan el switch; esto hace mandatorio disponer de

un ambiente multitarea al efecto; si por las carateristicas operativas de

un nodo este programa puede correr exclusivamente en la maquina podra

entonces evitarse el requerimiento de un multitarea.

Puesto que el programa opera bajo DOS y que el switch BPQ tiene soporte

para los multitareas mas importantes este programa operara satisfactoriamente

en cualquiera de ellos.

En condiciones de reposo el programa simplemente monitorea el trafico

en un determinado canal, sin tomar accion alguna con el mismo excepto

(eventualmente) mostrarlo en la pantalla.

Cuando se le informa que monitoree dos nodos en particular solo el

trafico de esos dos nodos es monitoreado; el programa no captura por si

mismo que nodos debe monitorear ni que modo de forward emplean (RLI o FBB),

ambos parametros deben ser indicados por el sysop.

El monitoreo continua sin efectos hasta que se detecta un 'proposal' de

forward que sea consistente con el modo de forward seleccionado; usualmente

FA/FB para F6FBB o SP/SB para W0RLI.

A partir de alli, el programa sigue la secuencia de frames intercambiados

por ambos nodos bajo el protocolo AX.25 tratando de interceptar e interpretar

aquellos frames que pueda validar como correctos y que contengan informacion.

Si el o los mensajes son exitosamente interceptados se almacenan los mismos

en formato de importacion para su posterior alimentacion al BBS/PMS propio;

el formato de importacion consiste en el mensaje en formato ASCII delimitado

por la directiva de forward (SP/SB) y el fin del mensaje (/EX).

Al finalizar la intercepcion de un mensaje el programa pasa automaticamente

a monitorear el trafico entre los dos nodos para intentar hacer lo mismo

con el siguiente.

No todo el protocolo AX.25 es seguido; el ciclo de conexion y desconexion

es mayormente ignorado al igual que los manejos especiales de interrupcion

que posee este protocolo.

En caso de ocurrir esto, el programa asume que simplemente dejaran de fluir

frames con informacion hasta que el mismo se regularice.

En caso de detectarse perdidas de la informacion monitoreada (frame loss),

el programa automaticamente activa algoritmos para intentar recuperar la

falla con la informacion disponible en el canal; en caso de no lograrlo la

totalidad del mensaje no puede ser interceptada.

Por ejemplo, en caso de perder un frame completo la logica del programa

no interrumpira la captura del mensaje hasta asegurarse que el receptor por

protocolo del mensaje no tomo ese frame en forma correcta; si el receptor

tuvo el mismo problema entonces sus medidas de correccion y re-envio podran

a su vez ser interpretadas y eventualmente capturados los resultados de los

mismos (esto es llevado a cabo por un automata incorporado en la logica).

Por otra parte, la perdida de un frame completo produce que la totalidad

del mensaje deba descartarse; en caso de ser un protocolo con transferencia

binaria de varios mensajes es probable que todos los mensajes del lote deban

ser descartados; existe otro automata incorporado en la logica que

intentara interpretar en el trafico binario posterior a la falla si no

puede detectar alguno de los mensajes remanentes.

Canales de Monitoreo (Slots)

----------------------------

El programa permite monitorear simultaneamiente hasta 5 pares de estaciones

con sus respectivos protocolos de transferencia (FBB o RLI).

Cada canal o par de estaciones se lo llamara en el resto del documento

SLOT (ranura).

Las estaciones asociadas a cada slot se definen a traves del archivo

de configuracion (PESCADOR.CFG) y pueden ser alteradas mediante edicion

en tiempo de ejecucion (comando F7).

Debe tenerse cuidado de no adjudicar a las mismas estaciones slots

diferentes (incluso usando protocolos diferentes) pues esto provocara

interacciones en el monitoreo de los frames AX.25 que produciran, en definitiva,

que ese slot no pueda capturar correctamente el forward.

Instalacion

-----------

El archivo de distribucion debe ser descompactado en un directorio de la

maquina donde correra el programa; se asume que la misma ya tiene instalado

un switch G8BPQ (o TFPCX) correctamente configurado y en funcionamiento.

Los pasos a seguir son:

- Descomprimir el archivo de distribucion, los archivos incluidos en

el mismo son:

PESCADOR.EXE      Programa ejecutable.

PESCALZH.EXE      Programa auxiliar.

PESCADOR.CFG      Ejemplo de archivo de configuracion (G8BPQ).

PESCA.BAT         Ejemplo de batch de ejecucion (G8BPQ).

PESCATFP.BAT      Ejemplo de batch de ejecucion (TFPCX).

PESCATFP.CFG      Ejemplo de archivo de configuracion (TFPCX).

PESCADOR.INI      Ejemplo de configuracion TFPCX.

PESCADOR.DOC      Este documento.

PESCADOR.ENG      Version en ingles de este documento.

README.1ST        Noticias de este release.

- Leer este .DOC y cualquier README.1ST que pudiera venir en este.

- Customizar el archivo PESCADOR.CFG, hay un ejemplo disponible.

Parametros mandatorios

MYCALL    STATION_A   STATION_B

SLOT

- Definir una sesion donde el programa correra.

- Customizar el archivo PESCA.BAT segun la necesidad de corrida (Ejemplo).

- Adecuar el archivo PESCAFWD.BAT a su BBS/PMS (Ejemplo).

- Ejecutarlo mediante PESCA.BAT.

Configuracion (PESCADOR.CFG)

----------------------------

Se explican a continuacion los distintos parametros que pueden ser

indicados en este archivo asi como si los mismos son mandatorios u opcionales.

Los parametros mandatorios no tiene default, en caso de omitirse el programa

no ejecutara.

Muchos valores indicados inicialmente por esta configuracion pueden ser

posteriormente alterados mediante comandos durante la ejecucion del programa;

la provision de un archivo de configuracion es realizada para ayudar en

su ejecucion automatica.

INTERFACE

Es la interfase que utilizara el programa para dialogar con el TNC.

Las opciones son BPQ o TFPCX, se asume la primera por default.

Ej:

INTERFACE BPQ

MYCALL (mandatorio)

Es la licencia de la estacion que monitorea, sin SSID.

Ej:

MYCALL    LU1BUV

HADDR  (opcional)

Es el path jerarquico del nodo en que opera el programa. Asume nulo.

Ej:

HADDR     #ADR.BA.ARG.SOAM

Nota: La activacion de registros R: lograda por el comando RLINE

requiere este parametro.

BPQ_PORT (opcional).

Indica el stream BPQ que utilizara el programa para su monitoreo,

el cual se asume 10 por default.

Solo es necesario informar este parametro usando BPQ.

Ej:

BPQ_PORT  10

TFPCX_INTR (opcional).

Indica el numero de interrupcion que usara el sistema para comunicarse

con el driver TFPCX.

Por default se utiliza 253 (0xFD).

Solo es necesario informar este parametro usando TFPCX, DEBE INFORMARSE

EL NUMERO DE INTERRUPCION EN DECIMAL.

Ej:

TFPCX_INTR  251

SLOT

Indica las estaciones que seran monitoreadas en el 'slot' y el

protocolo que se utilizara para ello.

El formato es:

SLOT Slot#,Estation Origen,Estacion Destino,Modo[,Wild Status]

Donde:

Slot#                               es el numero de Slot [0..4]

Estation Origen, Estacion Destino   son las estaciones a monitorear.

Modo                                Protocolo FBB/RLI

Wild Status                         Colocar W si slot es Wild

El indicativo de las estaciones debe incluir SSID, esto es, tal como

aparecen en cualquier monitoreo del canal cuando realizan forward.

En caso de realizarse el forward a traves de nodos NET/ROM se debe

indicar las estaciones del enlace L2 y no las del L4.

Esta instruccion no tiene default, en caso de no indicarse no se

asignaran slots de monitoreo.

Ej:

Los nodos TMPY:LU9DGN-4 y BANODE:LU5DWT-4 son utilizados para

hacer forward entre los BBS en LU9DGN y LU5DWT; la codificacion

del slot debe ser:

Slot     1,LU9DGN-4,LU5DWT-4,FBB

En caso de activar este mismo slot en modo Wild colocar

Slot     1,LU9DGN-4,LU5DWT-4,FBB,W

Pueden indicarse una instruccion por cada uno de los slots disponibles

(del 0 al 4), en caso de indicar un slot mas de una vez se retendra la

configuracion del ultimo indicado.

LOG (Opcional)

Indica si la actividad monitoreada en pantalla (ventana Monitor y

Aplicacion) es ademas registrada en el archivo PESCADOR.LOG.

El default es OFF (no registra logging).

Ej:

LOG       ON

LOGFILE (Opcional)

Este parametro permite indicar el archivo donde se grabara el logging

de ejecucion cuando este se encuentre activado.

Por default el archivo se llamara PESCADOR.LOG, puede ser util cambiar

este nombre cuando se ejecuten varias instancias del programa en forma

simultanea.

Ej:

LOGFILE   C:\PRUEBA.LOG

MONITOR (Opcional)

Indica el nivel de monitoreo que se llevara a cabo, el mismo estara

indicado por un nivel de detalle de 0 a 2 siendo

0   No realiza monitoreo

1   Monitorea a nivel header AX.25 (default)

2   Monitorea a nivel header+info

Ej:

MONITOR   0

TRACE (Opcional)

Indica el nivel de trace que se llevara a cabo, el mismo estara

indicado por un nivel de detalle de 0 a 2 siendo

0   No realiza trace  (default)

1   Monitorea a nivel flujo de logica

2   Monitorea a nivel flujo+info.

Esta opcion solo tiene utilidad con propositos de debugging.

Ej:

TRACE     1

PRIVATEMAIL (Opcional)

Indica si exportara mensajes privados o no, el default es ON (si).

Ej:

PRIVATEMAIL   OFF

RLINE (Opcional)

Indica si a los mensajes capturados se les debe agregar un registro R:

como si hubieran sido obtenidos por forward convencional.

El default es OFF, en caso de activarse requiere el parametro HADDR

indicado.

Ej:

RLINE     ON

EXPORTTIME     (Opcional)

Es el tiempo, en minutos transcurridos los cuales el programa termina

para permitir la alimentacion de los mensajes recibidos hasta el momento

al BBS/PMS que los utilizara.

El export se realiza mediante la ejecucion del procedimiento PESCAFWD.BAT

toda vez que el mismo sea encontrado, en caso de no encontrarse no se

ejecutara.

El default es 0 (no realiza export).

Ej:

EXPORT    60

EXPORTFILE    (Opcional)

Este parametro indica el path (opcional) y archivo donde se almacenaran

los mensajes obtenidos por captura; estos mensajes estaran en formato

import/export W0RLI.

Por default el nombre es PESCADOR.FWD y se almacena en el mismo

directorio desde donde se ejecuta el programa.

Ej:

EXPORTFILE   \TSTHOST\PESCADOR.IN

VIDEO      (Opcional)

En ocasiones puede ser necesario forzar el modo de video a ser

utilizado, en particular si el programa al cargar muestra su

pantalla en negro pero aun asi sigue operando en forma normal

y respondiendo a los comandos.

Por default el programa operara en modo compatibilidad texto de

un adaptador color (VIDEO   COLOR).

Puede forzarse la utilizacion del modo texto monocromo con el siguiente

comando:

Ej:

VIDEO      MONO

MONITOR_PORT (Opcional)

Si estamos trabajando con un switch BPQ operando con mas de un

port y las estaciones que deseamos monitorear se concentran en

solo algunos de ellos puede resultar conveniente desde el punto

de vista de la performance de captura evitar monitorear aquellos

ports donde el trafico no reviste en principio interes.

Por default el programa hara monitoreo de todos los ports disponibles

pero puede filtrarse cuales se desean monitorear:

Port 1     1

Port 2     2

Port 3     4

Port 4     8

Port 5    16

...     ...

En este parametro se indicara la SUMA de los valores correspondientes

a los ports que se desee monitorear.

Ej:

Para monitorear Ports 1 y 2 (1+2=3)

MONITOR_PORT       3

ERRORMAIL  (Opcional)

Este parametro activa o desactiva la captura de mail marginal en

condiciones de error; este parametro solo tiene incidencia en forward

tipo FBB.

El valor de default es activo (ON), ver la seccion de 'Mail Marginal'

para mayores detalles de funcionamiento.

Ej:

ERRORMAIL   OFF

ERRORFILE  (Opcional)

Este parametro indica sobre que archivo se realiza la exportacion

de mensajes capturados con la opcion de ERRORMAIL.

El valor de default es PESCADOR.ERR pero puede ser conveniente cambiar

dicho nombre si hay varias instancias del programa funcionando.

Ej:

ERRORFILE   PRUEBA.ERR

WILDMODE   (Opcional)

Este parametro habilita el modo WILD de recepcion (para mas detalles

revisar el parrafo descriptivo de este modo en el presente documento).

El valor de default es WILDMODE OFF, el mismo puede ser cambiado

en forma online.

Ej:

WILDMODE    ON

Archivo PESCA.BAT

-----------------

Este archivo de lotes es el utilizado para iniciar la ejecucion del

programa PESCADOR.

Archivo PESCAFWD.BAT

--------------------

Este archivo de lotes es el utilizado por el programa para transferir

el mail capturado en un determinado tiempo al BBS/PMS.

El tiempo de ejecucion esta controlado por el parametro de configuracion

EXPORTTIME, cuando este es 0 (cero) este procedimiento no se ejecuta.

El archivo debe operar de tal manera que cuando ejecuta el contenido del

archivo PESCADOR.FWD es volcado en el archivo de importacion del PMS/BBS.

IMPORTANTE, en caso que el programa funcione bien pero no ejecute este

procedimiento a los intervalos especificados aumente la memoria disponible

para la ejecucion del programa.

Operacion del Programa

----------------------

El programa se ejecuta desde el prompt de DOS o invocado desde un archivo

de lotes (.BAT).

Al arrancar sus parametros de ejecucion pueden ser dictados por parametros

de ejecucion (switches) o mediante el contenido del archivo PESCADOR.CFG.

El formato de arranque sera:

PESCADOR [-c ConfigFileName | ? ]

Donde:

-c ConfigFileName

Con este parametro se puede especificar un archivo de configuracion

distinto al default (PESCADOR.CFG).

El mismo es util cuando varias versiones del programa corren

simultaneamente monitoreando distintas estaciones.

En caso de no encontrar el archivo la ejecucion se detiene.

-? Ayuda de ejecucion

Este parametro emite un breve mensaje de ayuda, el programa no continua

su ejecucion.

Ejecucion

---------

El programa esta pensado para ser ejecutado en un ambiente multitareas

sirviendo de complemento a un nodo que realice forward y evitandole la

ocupacion del canal con aquellos mensajes que puedan ser capturados con

anterioridad.

Existe un caso particular, tratado posteriormente, en el cual se opera

bajo TFPCX.

Los recursos utilizados son muy modestos; el programa ocupa en ejecucion

aproximadamente 150K de memoria RAM en todo concepto por lo que una ventana

DOS de 256K a 384K resultara suficiente para su ejecucion.

IMPORTANTE, si el programa aparentemente funciona bien pero no exporta

su mail periodicamente puede deberse a falta de memoria, incremente la

cantidad de memoria RAM disponible para su ejecucion.

En la misma es conveniente la utilizacion del archivo batch PESCA.BAT

incluido en la distribucion convenientemente adaptado a la instalacion en

particular donde este programa se ejecute.

El archivo de lotes PESCA.BAT ejecutara los siguientes pasos:

1) Definicion de ambiente DOS (puede no ser necesario).

2) Carga de TAME (opcional, conveniente).

3) Carga de FOOLBPQ (opcional, solo necesario bajo OS/2).

4) Ejecucion default o custom de PESCADOR.

5) Finalizacion de ejecucion.

Cada uno sabe que cosas le pone a su maquina, en mi caso el programa

corre continuamente en una 386SX de 16 Mhz sin producir una degradacion

apreciable en las otras aplicaciones por lo que en cualquier maquina mas

grande deberia andar aun mas holgado.

No me arriesgo a opinar en maquinas mas lentas (PC/AT 286 o PC/XT) puesto

que incluso no habria forma de obtener un multitarea razonable en ellas.

Pantalla

--------

Al operar la pantalla tendra un formato similar al siguiente:

����������������������������������������������������������Ŀ

�                         Titulos                          �

����������������������������������������������������������Ĵ

�                                                          �

�                    Control de Captura                    �

�                                                          �

����������������������������������������������������������Ĵ

�                                                          �

�                   Monitoreo del Canal                    �

�                                                          �

�                                                          �

����������������������������������������������������������Ĵ

�                 Estado de Configuracion                  �

������������������������������������������������������������

Titulos

-------

Contendra la siguiente informacion:

- Nombre del Programa y version.

- Estacion para la cual el programa esta configurado.

- Interface de Hardware (BPQ/TFPCX) y Stream/Canal utilizados.

Control de Captura

------------------

Proporcionara informacion sobre las principales secuencias relevantes

a la captura de mail.

El formato de la misma sera:

#�    A    �    B    �Mod�Sta�P� NrA � NrB �Rec#�Bytes�S�G�NqA�NqB� M � R � %

������������������������������������������������������������������������������

�         �         �   �   � �     �     �    �     � � �   �   �   �   �

�         �         �   �   � �     �     �    �     � � �   �   �   �   �

�    *    �    *    � * � * �*�  *  �  *  �  * �  *  �*�*� * � * � * � * � *

�    |    �    |    � | � | �|�  |  �  |  �  | �  |  �|�|� | � | � | � | � |

�    |    �    |    � | � | �|�  |  �  |  �  | �  |  �|�|� | � | � | � | � |

�����|���������|������|���|��|���|�����|�����|����|���|�|��|���|���|���|���|�

|         |      |   |  |   |     |     |    |   | |  |   |   +---+---+

|         |      |   |  Port|     |     |    |   | |  +---+           |

|         |      |   |  BPQ |     |     |    |   | |      |           |

|         |      |   |      |     |     |    |   | Mail   +-NET/ROM   |

Estaciones       |   | Secuencia  |     |    |   | Quality  Secuencia |

Monitoreadas     |   | AX25 L2    |     |    |SmartSync     de Frames |

|   | Estacion A |     |    |ACTIVADO                |

Tipo de Forward -+   |   (0..7)   |     |    |                        |

FBB=F6FBB         |            |     |    |                        |

RLI=W0RLI         |        Secuencia |    |                        |

WLD=Wild Mode     |        AX25 L2   |    |                        |

Status de Captura ---+        Estacion B|    |          Estadisticas--+

IDL = Idle                   (0..7)  | Bytes         de Mail recibido

MON = Monitoreando                   | Recibidos     M=Mail propuesto

ACC = Proposal                       | (Status REC)  R=Mail capturado

HDR = Header de Mail                 |               %=(R/M) X 100

REC = Recibiendo                 Bloques

LZH = Descomprimiendo            Recibidos

EXP = Exportando                 (Status REC)

Monitoreo del Canal

-------------------

Reflejara el trafico que opera sobre el canal, en el caso de operar

utilizando switch G8BPQ mostrara el trafico capturado en todos los

ports.

El trafico monitoreado dependera del estado del flag de monitoreo:

Off  -  No hay monitoreo de trafico.

On   -  Todo el trafico es monitoreado.

Set  -  Solo el trafico de slots es monitoreado.

El detalle del monitoreo dependera a su vez del flag de Debug:

Off  -  Solo los headers de frames AX.25 son mostrados.

On   -  Traces basicos del programa (debugging).

Inf  -  Detalle en hexadecimal de los frames recibidos (debugging).

Estado de Configuracion

-----------------------

Proporcionara informacion sobre los principales valores de configuracion

de funcionamiento.

El formato de la misma sera:

|                       |Off|Set|PESCADOR|Off|On | | | F1= Help

*   *            *

|   |            |

Estado de Debug     ---+   |            |

Estado de Monitoreo -------+            |

Logging             --------------------+

Comandos en Linea

-----------------

Al comenzar a operar el programa utilizara la configuracion indicada en el

archivo PESCADOR.CFG para definir sus caracteristicas operativas.

Las mismas pueden ser cambiadas mediante comandos de operador, estos tambien

sirven para otros propositos operativos segun se indica a continuacion:

F1 - Ayuda

Exhibe un resumen de los comandos disponibles.

F2 - Monitor de Aplicacion

Define el nivel de detalle del monitoreo de la informacion a nivel

de protocolo de aplicacion (FBB o RLI).

Activaciones sucesivas ciclan el nivel entre Off (No monitoreo), On

(Monitoreo General) e Inf (Monitoreo Detallado).

Toda la actividad de monitoreo es grabada en el logging al nivel

de detalle seleccionado si este se encuentra activado.

F3 - Monitor de Canal

Define el nivel de detalle del monitoreo de la informacion a nivel

de protocolo AX.25 (actividad de canal).

Activaciones sucesivas ciclan el nivel entre Off (No monitoreo), On

(Monitoreo General) e Inf (Monitoreo Detallado).

Toda la actividad de monitoreo es grabada en el logging al nivel

de detalle seleccionado si este se encuentra activado.

F4 - Export

Provocara la ejecucion del procedimiento PESCAFWD.BAT.

Esta ejecucion se producira si todos los canales de monitoreos (slot)

estan inactivos y si existe un archivo de exportacion.

F5 - Reset Sesion

Permite el reset de slots individualmente; el slot es reseteado a

condicion de reposo.

F6 - Modo de Error

Habilita o des-habilita el modo de captura extendido y la generacion

del archivo de captura .ERR.

F7 - Edicion de Nodos a monitorear

Permite alterar las estaciones que se monitorean en un particular

slot o el protocolo de forward que los mismos utilizan.

Los indicativos deben seguir las mismas convenciones que las

indicadas para el comando de configuracion SLOT.

El slot que se modifique se re-inicializara, la modificacion no se

salvara como parte de la configuracion por lo que su efecto se

extiguira al terminar el programa (excepto por supuesto que se modifique

tambien el archivo PESCADOR.CFG).

F8 - Wild Mode ON/OFF

Permite habilitar o des-habilitar el modo WILD de recepcion.

F9 - Logging de Sesion

Activa y desactiva ciclicamente el logging de actividad.

Cada vez que el logging es activado se borra el contenido del logging

existente; por ello un reciclo On/Off/On sirve para resetear el

logging al momento en que dicho reciclo tiene lugar.

F10- Gateway DOS

Permite acceder a una sesion DOS para actividades menores de

mantenimiento. Mientras se encuentra en la sesion DOS el monitoreo

NO tiene lugar.

a-Q  Fin de Ejecucion (Alter+Q).

Termina en forma incondicional la ejecucion del programa.

Modo WILD de Recepcion

----------------------

En modo NORMAL de recepcion las dos estaciones participantes del enlace

son monitoreadas simultaneamente y la secuencia de los frames en ambos

sentidos verificada, en caso de detectarse fallas en la secuencia se

procesa como un error.

Sin embargo, en ocasiones puede ocurrir que solo uno de las estaciones

participantes del enlace sea bien tomada mientras que la otra lo es en

forma erratica o no se la toma en absoluto; en modo NORMAL esto provocara

que el trafico capturado sea practicamente nulo puesto que si bien los

frames provenientes de una estacion son perfectamente tomados al ser

perdidos los del otro provoca numerosos errores de secuencia que usualmente

resultan fatales.

Activando el modo WILD (introducido en version 1.0d level #150) puede

intentarse superar este problema.

En modo WILD solo UNA de las estaciones es monitoreada (la definida como

Estacion A en la configuracion del SLOT) mientras que los frames de la

otra estacion (la denominada Estacion B en la configuracion del SLOT) son

totalmente ignorados en caso de ser recibidos.

Notese que pese a solo monitorearse una de las estaciones del enlace las

dos deben ser configuradas, esto permitira evitar que el programa se

sincronice con otros enlaces que la estacion monitoreada pudiera tener.

Este modo presentara una alternativa cuando el enlace monitoreado sufra

del efecto de 'terminal escondida' tan comun en vinculos de VHF/UHF o

para el monitoreo de enlaces de HF donde la propagacion puede permitirnos

una copia solida de solo una de las estaciones.

Este modo es necesariamente menos solido en su monitoreo que el modo

NORMAL (que tiene completa verificacion de secuencia) puesto que el

programa normalmente realizara extrapolaciones sobre las probables

respuestas de la estacion que no se monitorea, pudiendo en ocasiones

estas ser incorrectas.

El trafico capturado mediante este modo se almacena en el archivo

PESCADOR.WLD para permitir su procesamiento diferenciado por parte del

sysop. En caso de decidir utilizar el trafico capturado mediante este

modo el sysop debera volcar este archivo sobre el de importacion del BBS/PMS

utilizado al igual que se realiza con el archivo de modo normal PESCADOR.FWD.

La definicion del modo WILD es realizada a nivel de SLOT, de este modo

pueden coexistir en la configuracion el monitoreo de slots de modo normal

y de modo wild.

Para configurar un slot como de modo wild se agregara un parametro adicional

'W' en la configuracion del slot,

Ejemplo:

Slot                    1,LU9DGN-4,LW4EFR-4,FBB,W

Para que el slot opere realmente en modo WILD este debe estar, ademas,

activado. Esto se logra mediante la sentencia WILDMODE ON en el archivo

de configuracion o mediante el comando online F8. La activacion del modo

wild es reflejada en la linea de status ubicada al pie de la pantalla.

El programa detecta automaticamente si el metodo de forward es RLI o FBB

cuando el slot opera en modo WILD, no obstante es necesario indicar el

modo a nivel de la configuracion puesto que si el modo wild global no

esta activado el slot necesitara la definicion del mismo para operar en

modo normal.

Utilizacion del trafico capturado

---------------------------------

Como se explicara previamente el mail capturado exitosamente es

almacenado en el archivo PESCADOR.FWD (o donde se configure) en formato de

import W0RLI, el cual es aceptado por la mayoria de los BBS para packet

radio.

Este archivo debe, periodicamente, ser alimentado al BBS/PMS para la

carga de mensajeria en este ultimo; este proceso se puede hacer tipicamente

durante algun ciclo de mantenimiento del BBS/PMS.

El realizar este proceso en forma muy frecuente terminaria interfiriendo

con el proceso de captura mismo.

El realizarlo en forma muy esporadica puede ocasionar la perdida parcial

de alguno de los beneficios del uso de este programa, pues en el tiempo

transcurrido los mensajes capturados pueden haber sido transferidos a nuestro

nodo por forward convencional (ocupando el canal, lo que este programa

intenta evitar).

Una posible solucion de compromiso es procesar el mail recibido cada hora

aproximadamente; para ello se puede activar la ejecucion periodica del

procedimiento PESCAFWD.BAT mediante la indicacion del parametro de

configuracion EXPORTTIME en minutos.

Cuando los minutos indicados transcurran si todos los slots de observacion

estan inactivos se lanza la ejecucion de este procedimiento; el mismo debe

configurarse de acuerdo al BBS/PMS destino (el ejemplo esta configurado para

TSTHOST 1.42b).

En caso de encontrarse algun slot activo cuando el plazo indicado expira

el programa evitara la ejecucion pero continuara revisando la posibilidad de

su ejecucion a intervalos de 10'.

El proceso de captura puede obtener un mismo mensaje mas de una vez

(desde distintos slots) o incluso un mensaje que ya nuestro BBS/PMS hubiera

recibido por forward convencional, se asume que este ultimo estara en

condiciones de bloquear mensajes duplicados o ya recibidos mediante el

chequeo del BID del mismo.

Operacion con TFPCX

-------------------

El programa esta concebido para operar al mismo tiempo que un PMS/BBS,

complementando su forward convencional y evitando trafico que pueda ser

capturado mediante monitoreo del canal.

Esto implica la operacion simultanea de ambos programas (multitasking) y

algun elemento para compartir el o los TNCs como recurso comun (switch G8BPQ).

Sin embargo, pueden darse instancias en las cuales pueda resultar apropiado

correr el programa fuera de este contexto; por ejemplo, con un TNC solamente

dedicado a su funcionamiento.

Mayormente este sera un escenario de prueba, cuando se desea evaluar

rapidamente algun aspecto del funcionamiento sin caer en la complejidad de

la instalacion y configuracion del switch y/o el ambiente multitareas.

Siendo el funcionamiento bajo switch G8BPQ ese es el modo que se asume en

las descripciones de instalacion y operacion; para operar un TNC en forma

exclusiva proceder de la siguiente manera:

1) Instalar TFPCX Version 2.1 o posterior.

2) Configurar el driver (PESCADOR.INI incluido como ejemplo).

3) Utilizar como configuracion de Pescador el archivo PESCATFP.CFG.

4) Ejecutar Pescador mediante PESCATFP.BAT.

Legalidad vs Etica

------------------

Para algunos sysops puede resultar cuestionable la legalidad del uso de este

programa en cuanto a que es capaz (al menos parcialmente) de capturar el

trafico entre dos estaciones sin su consentimiento, siquiera sin su

conocimiento.

La revision de la resolucion CNT/95 en su capitulo XIX Art 178 al 190,

el Capitulo XX Art 191 a 198, el Capitulo XXI Art 199 al 219 y el Capitulo XXII

en sus articulos 220 y 221 no revela infraccion alguna en la utilizacion de

este programa.

Curiosamente, cualquier intento de impedir su uso mediante el enmascaramiento

de la informacion contenida en el forward estara claramente incursa en

la infraccion contemplada en el Capitulo XXI Art 201 y probablemente el 206

tambien.

Siendo el sistema totalmente pasivo en su accionar (no requiere emision) es

incluso legal ser utilizado sin licencia de radioaficionados; debido a ello

no existen restricciones razonables para la utilizacion del programa.

Algun sysop puede considerar con preocupacion los aspectos eticos de su

utilizacion en el sentido de la capacidad de intercepcion de mensajes.

Al respecto es util considerar que un boletin es emitido por su autor sin

una limitacion expresa o conocimiento detallado de la audiencia final que

dicho boletin tendra; es entonces consciente que el mismo tiene caracter

publico.

Respecto a los mails privados puede resultar cuestionable su intercepcion

no autorizada (a pesar de estar expresamente permitida en Cap XXI Art 201)

toda vez que no fue del expreso conocimiento del autor la audiencia

extendida creada por este programa, incluso omitiendo que el autor no

siempre sabe ni controla las rutas que seguira su mensaje privado.

Si bien esta puede ser una interpretacion marginal el sysop puede configurar

la captura de mensajes de forma que esta omita los mensajes personales

(PRIVATEMAIL OFF).

Notas de Operacion

------------------

El programa tendra una eficiencia de captura que dependera de varios

factores, entre los mas significativos.

- Calidad de recepcion de los nodos interceptados.

- Calidad de recepcion entre los nodos interceptados.

- Nivel de actividad del canal donde el monitoreo tiene lugar.

- Actividad localmente generada por el nodo (forward del BBS/PMS).

- Tama�o del mensaje.

El rendimiento de captura, mensajes exitosamente capturados respecto a

mensajes cursados en el canal, se deteriora rapidamente con la calidad de

recepcion decreciente y con el incremento del nivel de actividad en el

canal.

Tambien la eficiencia de captura se degrada en proporcion directa al

tama�o medio de los mensajes; razonablemente, cuanto mas extenso es el

mensaje mas oportunidades hay que un problema de enlace corrompa su recepcion.

Por otra parte, la eficiencia de captura se degrada substancialmente mientras

hay actividad localmente generada (ej. nuestro PMS/BBS esta haciendo forward);

esto se debe a las colisiones adicionales que se provocaran por esta

actividad (sobre las que nuestro nodo tendra primacia).

Sujeto a considerable optimizacion en etapas siguientes el programa tiene

una eficiencia de captura entre un 5 y 50% en modo FBB; algo superior en

modo RLI.

Para una determinada configuracion de calidad de recepcion de los nodos

interceptados esta eficiencia variara tipicamente con el horario segun

el nivel de actividad.

No obstante puede lograrse una mejora de la eficiencia global de captura

mediante el monitoreo simultaneo de mas de un par de nodos; sobre todo si

el forward es reiterado.

Conceptualmente, el mensaje perdido por alguna falla de monitoreo en un

enlace puede ser capturado en otro; como contrapartida es mas probable capturar

mensajes en forma duplicada.

Experimentalmente, la eficiencia de captura aumenta un 50% por cada par

de nodos activos en forward monitoreados. En otras palabras, si se monitorean

tres enlaces con eficiencia de captura relativamente baja

Enlace A-B      9%

Enlace A-C     12%

Enlace C-H      8%

La eficiencia total de captura juntando los archivos de export resultantes

y considerando los duplicados estara en el orden del 20%.

Este valor se incrementa significativamente con la mejora de la eficiencia

de enlace de los canales individuales monitoreados, por ejemplo:

Enlace A-B     15%

Enlace A-C     25%

Enlace C-H     18%

Dara una eficiencia total del orden del 40%, lo que es significativo en

terminos de forward adicional que se evita con nuestra estacion.

Estos guarismos seguramente variaran en otros escenarios de forward

distintos a los que se ha experimentado el programa hasta el momento.

La experimentacion parece indicar que es necesario monitorear en el orden

de 4 enlaces activos de forward para capturar el 50% o mas del trafico de

mensajeria.

Como idea general considere que si Ud. tiene dificultades para hacer forward

con una estacion (colisiones, retries, terminal escondida, etc) a este

programa le ira mucho peor que a su BBS puesto que no dispone de las

protecciones que le brinda el protocolo AX.25 en modo conectado.

Mail Marginal

-------------

Como se ha explicado, el programa sigue la secuencia del forward entre dos

estaciones a dos niveles. Por un lado la secuencia a nivel AX.25 (layer 2)

para verificar que todos los frames recibidos esten en la secuencia correcta

y por otro a nivel del protocolo de forward mismo (RLI o FBB) para obtener

los datos del mensaje (tipo, origen, destino, bid, etc) y su contenido.

En el caso de protocolo RLI una vez que se detecta el inicio de un mensaje

un problema severo a nivel del layer AX.25 (perdida de frame) es fatal para

la recepcion del resto del mail; el proceso es entonces abandonado y se

procura la sincronizacion con otro mensaje.

El frame se pierde toda vez que esto ocurre en el monitoreo realizado por

el programa pero al mismo tiempo es recibido correctamente por la

estacion que recibia el forward; caso contrario, esta ultima activara el

mecanismo AX.25 de retransmision y eventualmente el frame podra ser capturado.

En cambio, en el protocolo FBB el protocolo de forward ofrece mensajes en

'lotes'; un error durante la recepcion de un mensaje cualquiera del lote

provoca que ese mensaje se pierda y potencialmente que el resto tambien.

No obstante, al ocurrir este evento se activa un algoritmo que explora la

transferencia binaria intentando sincronizarse con algun mensaje posterior

(SmartSync); de conseguirlo exitosamente el mensaje es capturado.

Sin embargo, si durante el intento de sincronizar un mensaje posterior ocurre

otra perdida de frames en el layer AX.25 el programa pierde la posibilidad

de conocer (en caso de poder sincronizar un subsiguiente) cual es su

header (origen, procedencia, bid, etc).

Algo similar ocurre cuando en la ejecucion del protocolo de forward el

frame perdido corresponde a la respuesta del proposal (comando FS); en tal

caso el programa podra detectar mensajes pero no los puede asociar con

los oportunamente detectados en el proposal (comando FA).

En ambas situaciones en caso de detectarse un mensaje durante la transferencia

binaria y estar activado el parametro ERRORMAIL se intentara identificar

y exportarlo; sin embargo, al desconocer el header el mensaje sera exportado

como con error en el archivo PESCADOR.ERR.

En todos los casos el mensaje almacenado lo es como Mail Privado (SP).

En ocasiones, el texto del mensaje tendra informacion suficiente para

reconstruir los datos del header faltantes (quien lo origino, a quien estaba

dirigido, el Bid, etc); por lo que con cierto trabajo manual es posible

salvar la captura.

El programa intenta buscar los elementos mas comunes para intentar

reconstruir estos datos (tales como informacion 'From' o los registros R:),

y los datos que pueda reconstruir seran utilizados.

En caso de no poder reconstruir dato alguno el mensaje queda direccionado

como un mail privado al sysop (MYCALL) y originado en el sistema (SYSTEM).

Dado que la calidad de dichos mensajes es bastante inferior a la de los

recibidos y exportados con el control total de la secuencia (AX25 y protocolo)

los mismos son generados en un archivo diferente de export (PESCADOR.ERR o

el archivo indicado por ERRORFILE).

El sysop podra decidir que hacer con dichos mensajes, importarlos y luego

corregirlos en el BBS/PMS, corregirlos a nivel del archivo de error o

simplemente descartarlos; se aconseja no importar este archivo en el PMS/BBS

sin una previa verificacion por parte del operador.

Final

-----

Me siento raro escribiendo esta seccion de un tama�o desproporcionado con

la descripcion del programa; pero mis a�os en este medio me han ense�ado

que este programa me pondra en contacto con gente maravillosa (la mayoria)

y con cierto numero de malandras, estafadores, locos, desubicados y escorias

varias (la minoria).

Si Ud. pertenece a la primera categoria no se preocupe por todo lo que

sigue, no es para Ud.. Si pertenece a la segunda categoria quizas lo mejor

sea que ni trate de usar el programa en primer lugar.

Lo usual, el programa fue testeado y funciona como se explica; pero cualquier

falla o da�o que cause no es de mi responsabilidad. Uselo a su propio

riesgo.

'In dubio pro reo', la documentacion mas actualizada es siempre el programa

mismo en caso de contradiccion con este manual.

Como se puede leer a veces en este tipo de textos 'LO UNICO QUE LE GARANTIZO

ACERCA DE ESTE PROGRAMA ES QUE LE OCUPARA ESPACIO EN EL DISCO'.

O como tambien he visto 'ESTE PROGRAMA ES DE USO LIBRE POR RADIOAFICIONADOS,

USELO DENTRO DE ESOS LIMITES COMO MEJOR LE PAREZCA, SIN EMBARGO, RETENGO

EL DERECHO DE AUTOR SOBRE ESTE PROGRAMA Y UD. NO TIENE ABSOLUTAMENTE NINGUN

DERECHO SOBRE EL'.

Ud. esta legalmente obligado a cesar en su utilizacion a la primer notificacion

formal de mi parte en tal sentido; si Ud. no esta de acuerdo con esa

condicion NO USE ESTE PROGRAMA.

Tenga en cuenta que esta es una version BETA del programa liberada con el

solo proposito de evaluacion y comentarios al autor.

Considere que (con gusto) he invertido una cantidad considerable de horas

en el estudio, armado de la idea, codificacion y prueba de este programa;

me he divertido mucho (y aprendi mucho) por lo que no espero las gracias.

Sin embargo, espero que si Ud. envia un comentario este sea amable y

constructivo, si se siente tentado a enviarme un comentario de otro tipo

no pierda su tiempo y no me lo haga perder a mi.

Es IMPOSIBLE verificar y testear las inumerables configuraciones de

hardware y software que andan activas por ahi; no descarto que el programa

tenga algun conflicto con otros programas con los que no lo he testeado;

asegurese que cuando me reporte un error me da una idea razonable sobre

como, donde y con que otras cosas lo corre.

Suelo contestar mi correo razonablemente rapido, pero sea sensato y

recuerde que esto es un hobby para mi (como lo es para Ud.) y que puedo

tener otras prioridades en un determinado momento que podrian impedirme

contestar con la rapidez que Ud. espera.

El soporte y la ulterior actualizacion del programa puede cesar sin

previo aviso.

Este programa es de uso libre para fines de radioaficionado, su uso comercial

queda expresamente prohibido; por su distribucion no se puede cobrar mas

que el valor nominal del medio que lo contenga y el franqueo para enviarlo.

Comentarios y sugerencias a Pedro por E-Mail.

AX.25   : LU1BUV@LU1BUV.#ADR.BA.ARG.SOAM

AMPR    : lu1buv@lu1buv.ampr.org

Fido    : Pedro Colla @ 4:901/267

Internet: colla@pec.pccp.com.ar